# 移动通信网络架构与故障排查知识库

面向移动网络组实习生的学习与排障速查手册。内容采用 3GPP 和承载网通用术语；华为相关内容仅描述现场常见设备形态，具体型号、版本、拓扑和权限以现场资料为准。

# 使用原则

先确认影响范围，再判断是无线、传输、核心网还是业务平台问题。

先看告警、性能和拓扑，再做处置；任何生产变更均须遵从本单位流程与授权。

“有信号”只代表无线驻留可能正常，不代表用户面一定可用。

记录时间、区域、站点/小区、用户现象和验证结果，便于专业组协同定位。

# 目录

端到端网络架构

无线接入网：4G 与 5G 基站

PTN 传输承载网

核心网、承载与业务路径

关键指标速查

常见故障现象与排查路径

标准故障处理闭环

实习学习路径与现场记录模板

──────────────────────────────────────────

# 端到端网络架构

## 1. 全网逻辑拓扑

Mermaid 图示源码（可在支持 Mermaid 的工具中渲染）

flowchart LR
    UE["UE：手机、CPE、物联网终端"]
    R4["4G RAN：eNodeB"]
    R5["5G RAN：gNodeB / CU-DU-AAU"]
    PTN["PTN / IP 承载网\n接入—汇聚—核心"]
    EPC["4G 核心网 EPC"]
    GC["5G 核心网 5GC"]
    IMS["IMS 语音业务"]
    DN["互联网、企业网、业务平台"]

    UE -->|"LTE 空口"| R4
    UE -->|"NR 空口"| R5
    R4 -->|"S1 / 回传"| PTN
    R5 -->|"N2、N3 / 回传"| PTN
    PTN --> EPC
    PTN --> GC
    EPC --> IMS
    GC --> IMS
    EPC --> DN
    GC --> DN

一句话理解：手机经无线空口接入基站，基站经 PTN 回传到核心网，核心网将控制信令和用户数据送往语音、互联网或企业业务。

## 2. 控制面与用户面

| 类型 | 目的 | 4G 典型路径 | 5G 典型路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制面 | 鉴权、注册、寻呼、移动性、会话管理 | UE → eNodeB → MME → HSS/PCRF | UE → gNodeB → AMF → UDM/SMF/PCF |
| 用户面 | 网页、视频、语音媒体、企业应用的数据传送 | UE → eNodeB → S-GW → P-GW → 数据网络 | UE → gNodeB → UPF → 数据网络 |

控制面建立并管理连接；用户面承载实际业务。控制面异常时，用户通常无法新建业务；用户面异常时，可能出现“有 4G/5G 信号却无法上网”。

## 3. 网络分层职责

| 层面 | 主要职责 | 常见关注点 |
| --- | --- | --- |
| UE 与空口 | 终端接入、测量、发射/接收无线信号 | 终端能力、信号、驻留、接入、移动性 |
| RAN 无线接入网 | 覆盖、容量、无线调度、切换 | 小区状态、干扰、PRB、接通与掉线 |
| PTN/IP 承载网 | 基站回传、汇聚、转发、保护、同步 | 链路、路由、时延、丢包、时钟 |
| EPC/5GC 核心网 | 用户鉴权、会话、策略、移动性、数据转发 | 注册、承载/会话、隧道、UPF/网关 |
| 业务平台 | 互联网、IMS、DNS、企业应用 | 出口拥塞、域名解析、应用服务器 |

## 4. 常用术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| UE | 用户设备，如手机、CPE、物联网终端。 |
| Site / 站点 | 一个物理安装位置，如铁塔、楼顶、机房。 |
| Sector / 扇区 | 一个覆盖方向；宏站常见三扇区。 |
| Cell / 小区 | 最小逻辑无线服务单元；一个扇区可有多个频段/小区。 |
| eNodeB / eNB | 4G LTE 基站的逻辑名称。 |
| gNodeB / gNB | 5G NR 基站的逻辑名称。 |
| BBU | 传统基带处理单元，负责调度与部分协议处理。 |
| RRU | 靠近天线的射频拉远单元，负责射频收发。 |
| AAU | 有源天线单元，常见于 5G，集成天线和射频能力。 |
| CU / DU | 5G 基站功能拆分：CU 偏高层协议与集中控制，DU 偏实时无线处理。 |
| Bearer / 承载 | 为某类用户业务建立的逻辑传送通道及 QoS 规则。 |
| APN / DNN | 4G/5G 接入数据网络的标识。 |

──────────────────────────────────────────

# 无线接入网：4G 与 5G 基站

## 1. 4G LTE 基站

传统 4G 宏站可概括为：

核心网 / PTN ←→ BBU ←→ CPRI 光纤 ←→ RRU ←→ 射频馈线或跳线 ←→ 天线 ←→ UE

| 组件 | 主要作用 | 异常时的常见影响 |
| --- | --- | --- |
| BBU | 基带处理、无线调度、RRC 等控制功能，与 PTN 对接 | 多小区同时异常、站点级服务受影响 |
| RRU | 射频变换、收发与功率放大 | 对应扇区/频段退服或覆盖下降 |
| 天线及射频通道 | 空口覆盖和收发 | 覆盖差、质量差、驻波/通道类告警 |
| CPRI 前传 | BBU 与 RRU 间高速连接 | RRU 不可达、特定小区退服 |
| 传输接口 | BBU 至 PTN 的回传接口 | 信号存在但业务或核心网连接异常 |

LTE 下行采用 OFDMA，上行采用 SC-FDMA。资源调度以 PRB 为基础：一个 PRB 在频率方向由 12 个 15 kHz 子载波组成，即 180 kHz。带宽、可用 PRB、无线质量、MIMO 层数和调度策略共同影响用户速率。

## 2. 5G NR 基站

5G 常将基站功能拆为 CU、DU 与 AAU：

核心网 / PTN ←→ CU ←→ 中传 ←→ DU ←→ 前传 ←→ AAU ←→ UE

| 组件 | 主要作用 | 排查提示 |
| --- | --- | --- |
| CU | 高层协议、集中控制、部分用户面处理 | CU 不可达可能影响多个 DU 或小区 |
| DU | 实时基带、调度、低层协议处理 | DU 异常常表现为辖下小区异常 |
| AAU | 大规模天线、波束赋形与射频收发 | 覆盖、波束、射频与前传异常需联合判断 |
| 前传/中传/回传 | 连接 DU-AAU、CU-DU、RAN-核心网 | 需要分别确认链路连通、带宽、时延与同步 |

## 3. 4G 与 5G 的实用对比

| 项目 | 4G LTE | 5G NR |
| --- | --- | --- |
| 基站逻辑名称 | eNodeB | gNodeB |
| 常见站点形态 | BBU + RRU + 天线 | CU + DU + AAU，功能可更集中化 |
| 核心网 | EPC | 5GC |
| 典型部署 | 独立 4G | NSA 可与 4G 协同；SA 直接接入 5GC |
| 无线能力重点 | 宽带移动接入、载波聚合、MIMO | 大带宽、Massive MIMO、波束赋形、低时延能力 |

## 4. 无线侧常见接口与现场提示

| 接口/链路 | 连接关系 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| LTE Uu | UE ↔ eNodeB | LTE 空口 |
| NR Uu | UE ↔ gNodeB | NR 空口 |
| CPRI | BBU ↔ RRU | 传统 4G 前传 |
| F1 | 5G CU ↔ DU | 5G 功能拆分后的接口 |
| N2 | gNodeB ↔ AMF | 5G 控制面接口 |
| N3 | gNodeB ↔ UPF | 5G 用户面接口 |
| S1-MME / S1-U | eNodeB ↔ MME / S-GW | 4G 控制面 / 用户面接口 |

华为无线现场常见 BBU/RRU 或 CU/DU/AAU 的分层部署，但具体设备命名、板卡、端口和网管字段以现场版本、设计文档和维护规程为准。

──────────────────────────────────────────

# PTN 传输承载网

## 1. PTN 的定位

PTN（Packet Transport Network，分组传送网）为基站提供回传与汇聚承载。它不是无线接入网，但无线业务能否到达核心网高度依赖它。

Mermaid 图示源码（可在支持 Mermaid 的工具中渲染）

flowchart LR
    S["基站 / RAN"] --> A["PTN 接入层"] --> H["PTN 汇聚层"] --> C["PTN 核心层"] --> N["EPC / 5GC / 数据中心"]
    A -. "保护、OAM、同步" .-> H
    H -. "保护、OAM、同步" .-> C

| 层级 | 典型职责 | 常见风险 |
| --- | --- | --- |
| 接入层 | 接入基站、提供本地保护和业务封装 | 单站链路/端口/光模块故障 |
| 汇聚层 | 汇聚多个站点与区域业务 | 汇聚上联拥塞、环网/保护异常、影响面扩大 |
| 核心层 | 大容量跨域转发、连接核心网或数据中心 | 路由、核心链路、跨域业务异常 |

## 2. PTN 关键能力

| 能力 | 说明 | 关联故障现象 |
| --- | --- | --- |
| L2/L3 承载 | 通过 VLAN、VPN、IP/MPLS 等组织业务，具体技术随网络演进而不同 | 业务不可达、跨网段不通、路由异常 |
| QoS | 按业务类别进行队列、优先级和带宽管理 | 高峰速率低、重要业务时延增加 |
| 保护 | 主备链路或环网故障时的倒换机制 | 倒换失败、短时中断、单路径风险 |
| OAM | 连通性、性能和故障监测能力 | 定界链路、定位丢包/时延位置 |
| 同步 | 向 RAN 提供频率和时间同步，如 SyncE、IEEE 1588v2 或卫星授时 | TDD 干扰、时钟锁定异常、部分无线能力受影响 |

## 3. PTN 排查时应先确认

故障是单站、同一接入环、同一汇聚节点，还是全网范围。

站点到汇聚、汇聚到核心的物理与逻辑链路是否正常。

是否发生保护倒换、光功率异常、端口错误、丢包或拥塞。

业务 VLAN/VPN、IP 地址、路由和 QoS 方向是否与设计一致。

频率、时间同步状态是否正常，尤其是 TDD 与 5G 场景。

──────────────────────────────────────────

# 核心网、承载与业务路径

## 1. 4G EPC

| 网元 | 主要职责 |
| --- | --- |
| MME | 控制面：附着、鉴权、寻呼、移动性管理。 |
| HSS | 用户签约与鉴权数据。 |
| S-GW | 用户面转发与移动性锚点。 |
| P-GW | 连接外部数据网、用户 IP 分配等。 |
| PCRF | 策略与计费规则控制。 |

4G 用户面常见路径：UE → eNodeB → S-GW → P-GW → 互联网/业务网。S1-U 等用户面链路常采用 GTP-U 隧道封装，并由 PTN/IP 承载网传送。

## 2. 5G 核心网 5GC

| 网元 | 主要职责 |
| --- | --- |
| AMF | 接入与移动性管理，承担重要控制面功能。 |
| SMF | 会话管理、用户面路径和策略关联。 |
| UPF | 用户面转发，连接外部数据网络。 |
| UDM | 用户数据管理。 |
| PCF | 策略控制。 |

5G 用户面常见路径：UE → gNodeB → UPF → 数据网络。实际部署可有多个 UPF 或不同的本地分流策略，应以现场架构为准。

## 3. 承载与 QoS

| 概念 | 说明 |
| --- | --- |
| 默认承载 | 4G 用户附着时通常建立的基础数据承载。 |
| 专用承载 | 为特定业务提供不同 QoS 的逻辑承载。 |
| GBR | 有保障比特率，常用于对实时性和稳定性要求高的业务。 |
| Non-GBR | 非保障比特率，常见于普通互联网数据。 |
| QCI / 5QI | 4G/5G 的 QoS 特征标识，用于关联优先级、时延等属性。 |
| APN / DNN | 指示 UE 所接入的数据网络或业务域。 |

QoS 是端到端协同：核心网决定会话和策略，RAN 按无线资源与业务属性调度，PTN 按承载策略转发。任何一层拥塞都可能降低体验。

──────────────────────────────────────────

# 关键指标速查

## 1. 无线覆盖、质量与容量

| 指标 | 主要反映 | 异常时的初步方向 |
| --- | --- | --- |
| RSRP | 参考信号接收功率，反映覆盖强弱 | 距离远、遮挡、天线/功率、覆盖设计 |
| RSRQ | 参考信号质量，受负荷和干扰等影响 | 干扰、重叠覆盖、小区负荷 |
| SINR | 有用信号相对干扰与噪声的优势 | 干扰、弱覆盖、环境复杂、邻区协同问题 |
| PRB 利用率 | 小区无线资源忙碌程度 | 容量紧张、热点用户多、调度负荷高 |
| 用户体验速率 | 用户实际吞吐体验 | 需结合 PRB、SINR、MIMO、传输和业务平台判断 |
| 接通/接入成功率 | 用户建立连接或业务的成功程度 | 接入、RRC、核心网控制面、配置 |
| 掉线率 | 已建立连接异常中断比例 | 覆盖、干扰、切换、传输、设备稳定性 |
| 切换成功率 | 移动中从源小区转到目标小区的成功程度 | 邻区、参数、覆盖衔接、目标小区可用性 |

## 2. PTN 与同步

| 指标/状态 | 主要反映 | 异常时的初步方向 |
| --- | --- | --- |
| 链路可用率 | 端到端或单段链路是否稳定可用 | 光纤、端口、设备、保护路径 |
| 丢包率 | 数据是否在传输中丢失 | 拥塞、错误包、队列、物理链路 |
| 时延 | 数据传输耗时 | 路径绕行、拥塞、跨域链路 |
| 抖动 | 时延波动程度 | 拥塞、队列、实时业务风险 |
| 带宽利用率 | 链路是否接近容量上限 | 汇聚上联拥塞、业务突发、扩容需求 |
| 频率/时间同步状态 | RAN 时钟是否锁定且稳定 | 同步源、时钟链路、1588/SyncE、卫星授时 |

## 3. 判断指标时的注意点

单个指标不能独立定责：例如速率低可能同时受 PRB、SINR、传输和服务器影响。

先比较故障时段与基线时段，再比较故障小区与邻近正常小区。

指标门限、KPI 口径和计数器名称会因厂家、版本和运营商规范不同而不同，现场应使用本单位统一口径。

──────────────────────────────────────────

# 常见故障现象与排查路径

## 通用排查顺序

界定范围：单用户、单小区、单站、同一汇聚区域，还是全网。

确认时间：起始时间、是否持续、是否与割接/告警/天气/高峰相关。

查告警与性能：无线、传输、核心网同时看，避免只看一个专业域。

沿拓扑验证：UE/小区 → 基站 → PTN 接入 → 汇聚 → 核心网 → 业务平台。

安全处置或升级：在授权范围内处置；跨专业或涉及生产变更时携带证据升级。

回归验证：确认告警恢复、关键 KPI 回稳、用户业务可用并记录结果。

## 1. 整站退服

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象/范围 | 站内多个小区同时不可用，通常影响整站覆盖区域。 |
| 优先层面 | 供电、BBU/DU、站点传输上联、站点级配置或环境。 |
| 必查项 | 站点级告警、设备在线状态、传输上联、供电/环境告警、相邻小区是否出现覆盖补偿。 |
| 排查路径 | 先确认是否整站与影响时刻一致 → 查站点设备与上联 → 对照同汇聚站点 → 核对核心网是否为区域性异常。 |
| 升级条件 | 供电、现场环境、设备硬件或传输汇聚异常；升级时附站点、时段、告警和影响小区清单。 |
| 恢复验证 | 小区恢复在网、告警清除、接入和基本业务测试正常。 |

## 2. 单小区或单扇区退服

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象/范围 | 同站其他小区正常，仅一个频段、扇区或小区不可用。 |
| 优先层面 | RRU/AAU、前传、射频通道、对应小区配置。 |
| 必查项 | 小区状态、RRU/AAU 可达性、CPRI/前传告警、扇区供电和射频通道告警。 |
| 排查路径 | 比较同站正常小区 → 定位到对应射频/前传链路 → 核对小区配置和告警 → 必要时现场专业确认。 |
| 升级条件 | 明确的射频、前传、天馈或设备硬件异常。 |
| 恢复验证 | 小区正常在网，覆盖/接入指标与同站同类小区可比。 |

## 3. 有信号但无法上网

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象/范围 | UE 显示 4G/5G 或可驻留，但数据业务无法建立或无流量。 |
| 优先层面 | 默认承载/会话、S1-U 或 N3、PTN 回传、UPF/网关、APN/DNN、业务出口。 |
| 必查项 | RRC/注册或附着成功情况、用户面接口连通、PTN 丢包/路由、核心网会话/隧道、DNS/出口状态。 |
| 排查路径 | 先区分单用户或区域性 → 确认控制面是否成功 → 查用户面链路和 PTN → 查核心网会话与外部业务。 |
| 升级条件 | 跨站点的汇聚、核心网、出口或业务平台异常。 |
| 恢复验证 | 用户可获取数据会话，网页/DNS/业务测试恢复。 |

## 4. 用户速率低

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象/范围 | 可上网但下载、上传或特定业务明显变慢。 |
| 优先层面 | 无线覆盖/质量、PRB 负荷、MIMO 与终端能力、PTN 带宽、出口/应用服务器。 |
| 必查项 | RSRP、RSRQ、SINR、PRB 利用率、用户数、MCS/空间流（如可获取）、链路利用率、丢包和时延。 |
| 排查路径 | 先看同位置/同时段是否普遍 → 无线质量与负荷分开判断 → 查回传带宽与丢包 → 验证外部业务。 |
| 升级条件 | 汇聚带宽长期饱和、持续弱覆盖/干扰、需参数优化或扩容。 |
| 恢复验证 | 关键无线/传输指标回稳，按统一测试方法复测速率。 |

## 5. 掉线或数据中断

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象/范围 | 已建立的业务突然中断，可能伴随 RRC 重建、重选或注册异常。 |
| 优先层面 | 覆盖边缘、干扰、无线链路失败、切换、传输瞬断、设备稳定性。 |
| 必查项 | 掉线率、RLF/RRC 重建相关统计（按现场口径）、SINR 波动、传输瞬断/倒换、设备告警。 |
| 排查路径 | 关联具体位置与移动轨迹 → 判断静止也掉还是移动时掉 → 查无线质量与切换 → 查传输和设备日志。 |
| 升级条件 | 持续的设备稳定性、跨专业传输瞬断或需要参数优化。 |
| 恢复验证 | 掉线相关 KPI 回归基线，重点路线或区域复测通过。 |

## 6. 切换失败

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象/范围 | 用户移动到相邻小区时业务中断、回落或无法进入目标小区。 |
| 优先层面 | 邻区关系、目标小区状态、覆盖衔接、测量与切换参数、X2/N2 或传输链路。 |
| 必查项 | 源/目标小区是否正常、邻区配置、切换成功率、目标小区负荷、两侧信号质量、相关接口连通性。 |
| 排查路径 | 明确源—目标小区对 → 查目标小区是否可用 → 核对邻区与参数 → 分析覆盖衔接和接口链路。 |
| 升级条件 | 需优化参数、修改邻区关系或跨专业接口异常。 |
| 恢复验证 | 目标小区对的切换成功率改善，实地或路测场景复现通过。 |

## 7. PTN 链路中断、丢包或高时延

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象/范围 | 单站或多个站点无法上网、业务中断、传输告警、性能劣化。 |
| 优先层面 | 接入/汇聚链路、端口、光纤、保护状态、路由、队列和带宽。 |
| 必查项 | 链路状态、错误包、光功率、保护倒换、丢包/时延/抖动、带宽利用率、路由可达性。 |
| 排查路径 | 以影响站点反查共同汇聚点 → 区分物理中断与逻辑不通 → 看保护是否成功 → 结合业务路径验证。 |
| 升级条件 | 光缆/现场故障、汇聚节点故障、跨域路由或容量问题。 |
| 恢复验证 | 链路稳定、错误不再增长、业务连通和用户面测试正常。 |

## 8. 时钟或同步异常

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象/范围 | 同步告警、部分 TDD/5G 小区质量劣化、时隙协同异常或业务不稳定。 |
| 优先层面 | 时钟源、SyncE/IEEE 1588v2 链路、同步优先级、卫星授时或承载同步路径。 |
| 必查项 | 频率/时间锁定状态、同步源可用性、上游链路、告警时间、受影响站点范围。 |
| 排查路径 | 确认是单站还是同一路同步链路 → 查同步源与时钟状态 → 查承载路径 → 同时关注 TDD 邻区影响。 |
| 升级条件 | 同步网、时间源或需要调整时钟策略的异常。 |
| 恢复验证 | 时钟稳定锁定，同步告警消失，无线质量与业务恢复。 |

## 9. 单用户或少量用户异常

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 现象/范围 | 网络整体正常，只有个别终端、号码或 APN/DNN 用户异常。 |
| 优先层面 | SIM/签约、终端、APN/DNN、会话、特定业务权限。 |
| 必查项 | 是否可复现于其他 UE、用户签约状态、接入点配置、终端网络模式、核心网会话记录。 |
| 排查路径 | 用正常 UE 对照 → 判断终端或用户侧问题 → 再查专用会话、签约和业务策略。 |
| 升级条件 | 用户签约、核心网会话或业务平台侧异常。 |
| 恢复验证 | 同一用户与对照用户均能完成目标业务。 |

──────────────────────────────────────────

# 标准故障处理闭环

Mermaid 图示源码（可在支持 Mermaid 的工具中渲染）

flowchart TD
    A["接收现象/工单"] --> B["确认时间、区域、站点、小区和用户范围"]
    B --> C["查告警与设备在线状态"]
    C --> D["查 KPI 与性能基线"]
    D --> E["按 UE—RAN—PTN—核心网—业务平台核对路径"]
    E --> F{"可在授权范围内安全处置？"}
    F -->|"是"| G["执行既定处置并观察"]
    F -->|"否"| H["携带证据升级对应专业组"]
    G --> I["回归验证：告警、KPI、业务"]
    H --> I
    I --> J["记录原因、处置、结果和后续建议"]

| 步骤 | 需要产出 | 常见误区 |
| --- | --- | --- |
| 确认范围 | 受影响用户、站点、小区、区域、时间窗 | 未区分单站与汇聚区域就开始查单设备 |
| 查告警 | 告警名称、起止时间、关联对象、是否级联 | 只看无线或只看传输 |
| 查性能 | 故障时段与基线的关键 KPI 对比 | 只看当前值，不看故障发生时刻 |
| 核对路径 | 从 RAN 到业务平台的每段连通与性能 | 将“信号正常”等同于“端到端业务正常” |
| 处置/升级 | 已执行操作、证据和明确的升级对象 | 未获授权进行变更或重启 |
| 回归验证 | 告警、KPI、用户业务三类验证 | 只看告警消失，不验证用户体验 |

──────────────────────────────────────────

# 实习学习路径与现场记录模板

## 1. 建议学习顺序

先能画出 UE—RAN—PTN—核心网—业务平台全路径。

学 4G：站点组成、LTE 资源、RRC/附着、EPC、切换。

学 5G：CU/DU/AAU、NSA/SA、5GC、Massive MIMO 与同步。

学 PTN：接入—汇聚—核心、回传、保护、同步、性能指标。

选择一个故障现象，沿本手册的分层路径对照真实告警和网管页面练习。

## 2. 现场处理清单

[ ] 工单号或事件来源、发现时间与持续时间。

[ ] 用户影响：单用户、单小区、单站、区域或全网。

[ ] 受影响站点、小区、频段、业务类型和地理区域。

[ ] 无线、传输、核心网、业务平台的关联告警。

[ ] 故障时段 KPI 与同类正常对象/历史基线对比。

[ ] 端到端拓扑与保护/倒换状态。

[ ] 已完成的安全检查、结果和保留证据。

[ ] 升级专业组、升级时间与需要协助的明确事项。

[ ] 恢复后的告警、KPI、用户业务验证结果。

## 3. 记录模板

事件名称：
发现时间 / 持续时间：
影响范围：
涉及站点 / 小区 / 区域：
用户现象：
关联告警：
关键指标（故障时段 vs 基线）：
已核对路径：UE → RAN → PTN → 核心网 → 业务平台
已完成检查与结果：
升级对象与时间：
最终原因（确认后填写）：
恢复验证：
后续建议：

## 4. 最后提醒

现场网络的设备厂家、型号、版本、接口命名、指标口径和处置权限都会不同。学习时先建立通用分层思维；实际操作前，再以本单位拓扑、维护规程、网管帮助与负责人要求为准。